附件2

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年护理人(男性） | 模型为老年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突，皮肤褶皱，形象逼真。 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 8.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 9.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗 10.口腔护理: 有活动义齿 11.气管切开术后护理 12.肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 13.右手有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 15.为保证产品质量、材质，提供产品的CE证书，并加盖制造商公章。 16.为保证产品满足以上所有功能，需提供政府依法设置的产品质量监督检验机构，提供的该产品功能检验的报告，并加盖制造商公章。 | 4 | 个 | 6400 | 25600 |  |  |  |
|  | 老年护理人(女性） | 模型为老年女性，高分子环保材料制成，具有老年人皮肤褶皱，肤质仿真度高。 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 7.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml 8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗 9.口腔护理: 有活动义齿 10.气管切开术后护理 11.可进行胸腔穿刺术后护理 12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 13.右手有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 15.为保证产品质量、材质，需提供产品的CE证书，并加盖制造商公章。 16.为保证产品满足以上所有功能，需提供政府依法设置的产品质量监督检验机构，提供的该产品功能检验的报告，并加盖制造商公章。 | 4 | 个 | 6400 | 25600 |  |  |  |
| 2 | 多功能老年护理床 | 产品尺寸：2000*900*560 产品材质：ABS 床头床尾、铝合金护栏、硬质棉床垫、优质冷轧钢床体 装箱清单：六公分床垫、，餐桌、五档护栏、静音轮、洗头洗脚盆、输液架 抬腿角度：0-30° 落腿角度：0-85° 翻身角度：0-55° 起背角度：0-85° 产品功能: 气垫：由气垫和气泵二部分组成，在气泵内增设配气机构，以每小时数次的频率驱动二组相互间隔的管状气室组成，与气泵的二组气路接通，随着供气气路的交替形成和缓波动，持续不断地变换卧床患者的受压部位。 波动型的防褥疮气垫不仅能有效地防治褥疮，其和缓的波动犹如对患者轻柔的按摩，可促进卧床者的血液循环 | 10 | 张 | 2400 | 24000 |  |  |  |
| 3 | 手动轮椅 | 产品参数： 驻坡性能≧8° 座宽：440mm 背高：450mm 座高：525mm 座深：460mm 承重：100kg 净重：20kg 收合宽度：250mm 产品功能：钢管车架、座便型、配餐桌板、可折叠、免充气轮胎。 | 4 | 辆 | 980 | 3920 |  |  |  |
| 4 | 助行器 | 适合上肢功能健全、下肢能力较差的人群。 四档可调，带轮，可折叠。 总长：550mm 坐板宽度：300mm 收合宽度：220mm 承重：100kg | 8 | 辆 | 280 | 2240 |  |  |  |
| 5 | 四脚拐杖 | 四脚着地，行动稳定，承重好，拧扣，十档调节。 适用人群：对平衡、稳固有特殊需求的人群 手柄尺寸：100mm 杖身材质：高强度铝合金 脚垫材质：PVC 样式：四爪手杖 | 8 | 副 | 85 | 680 |  |  |  |
| 6 | 简易心肺复苏模型人 | 结合2015国际心肺复苏标准，产品功能全面升级。可行心肺复苏的训练，配合电子灯显示，监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。功能特点： ■模拟标准气道开放。 ■人工手位胸外按压： •首先打开模拟人一侧的电源开关，绿色电源指示灯亮起； •按压位置正确，黄色指示灯亮起； •按压强度正确（＜5cm）,绿色指示灯亮起并有正确蜂鸣声提示; •按压强度过大，红色指示灯亮起并有报警蜂鸣声提示； ■人工口对口呼吸（吹气）： -吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断 （潮气量标准 ＜500ml/600m-1 OOOmlM）; ■操作频率：最新国际标准：100-120次/分 ■操作方式：训练操作。 ■电源：电池 | 4 | 台 | 5400 | 21600 |  |  |  |
| 7 | 穿戴式成人海姆立克急救背心 | 窒息急救、实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害。防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物赛），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 技术参数： ■ 配件：可穿戴马甲1件、异物赛1件，操作指南1份、背包1件。 ■ 材质：潜水面料 ■ 净重：1.2kg ■ 使用范围：教学培训 ■ 异物塞（避免儿童接触） | 4 | 套 | 3500 | 14000 |  |  |  |
| 8 | 储物柜 | 放置模型和实验设备 规格型号：900*450*1800 1) 立板、侧板、顶板、背板：均采用15mm厚优质双饰面三聚氰胺中密度板(符合绿色环保要求)；板材截面采用德国产全自动封边机、进口封边胶、优质PVC封边条封边防水处理，确保粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。 2)上柜门：采用18mm厚优质双饰面三聚氰胺中密度板(符合绿色环保要求)。 3)下柜门：采用18mm厚优质双饰面三聚氰胺中密度板对开门，内设活动层板。 4)层板：上下柜内均设活动层板，层板下带钢制加强筋，上柜和下柜均分二层。 柜脚：专用组合地脚，高度可调。 | 8 | 个 | 1800 | 10800 |  |  |  |
| 9 | 可摞叠钢筋圆凳子 | 规格：高度450mm,面板直径300mm， 材质:实心钢筋、橡木面板 | 70 | 个 | 60 | 4200 |  |  |  |
| 10 | 全自动波轮洗衣机 | 产品类型: 波轮式；显示方式: LED；能效等级: 2级；自动化程度: 全自动；开门方式: 顶开式；洗涤容量（区间）: 7.5-8公斤；脱水容量（区间）: 7公斤以上；洗涤功率（区间）: 300W以上；产品尺寸（长x宽x高）: 500*520*932 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢医疗护理车 | 1、尺寸：950×450×900mm 2、材质:整车采用优质材质304材质1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作； 3、结构：不锈钢护理车左侧为三层器械台面，每层台面三面围栏，右侧为防水帆布污物袋，污物袋带盖。 4、脚轮：脚轮采用防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。 | 4 | 辆 | 950 | 3800 |  |  |  |
| 12 | 坡道 | 长宽高100*50*19cm，橡胶，防滑 | 2 | 套 | 200 | 400 |  |  |  |
| 13 | 心肺复苏床 | 尺寸1850x770x600 床框为25x38x1.2mm304不锈钢方管， 四脚采用50x50x1.0mm304不锈钢方管焊接而成，床底带有一根25x25x1.0mm直拉管，床面采用20mm多层实木板，外包环保pu皮，整床打磨抛光外表光滑无毛刺不刮手！ | 8 | 个 | 1160 | 9280 |  |  |  |
| 14 | 实木落地衣帽架 | 实木主杆，树脂大挂钩，敦厚底座，高190cm | 2 | 个 | 280 | 560 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 148880 |  |  |  |