附件2

临床医学院诊断实训室提质改造项目明细表

	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	
	临床医学模拟病人系统（学生机）
	
	天津天堰、营口巨成
	
	2
	77000
	154000
	
	
	

	
	显示器移动支架
	
	
	
	2
	1850
	2700
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	156700
	
	
	


附表二  
项目建设需新增仪器设备
	品目
	设备名称
	招标参数及要求
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	临床医学模拟病人系统（学生机）
	技术要求：
由虚拟仿真技术搭建临床场景，能够让学员体验从接诊到资料收集、临床思维过程的全套流程。为临床实训提供大量虚拟标准化病人，同质化的训练案例、标准的考评方法，帮助学员养成良好正确的临床思维方法。
一、高仿真模拟人（立位）
1、模型皮肤的材质，需具备柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2、模型能够呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。模型皮肤的材质，需具备柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
3、应具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。
4、模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。
4、模型内置嵌入式电脑，性能不低于以下要求：CPU : 64位1.5GHz四核处理器；内存：≥4G；双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；系统硬盘：≥64G高速高性能存储介质；操作系统：Linux操作系统；
5、模拟人头需具备眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；模型可在自然光状态下表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟瞳孔直径，所有眼球状态既能双眼关联设置，也可以单独设置。
6、模型可触≥4处动脉搏动，至少包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动，可设置正常、增强、减弱、消失等脉搏强度状态，四处均可单独设置。
7、模型颈部需具备双侧颈静脉，应包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态，双侧均可关联设置，也可以单独设置。
8、无线模拟电子听诊器应具备智能听诊，应覆盖心脏及肺部听诊区，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。也可以通过外放耳机进行全体教学或通过耳机仔细辨别。模拟听诊器采用真实听诊器外观。模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。内置高密度可充电锂电池，续航≥4小时，可通过USB直接充电。内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。模拟听诊器内部存储容量≥8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。
9、模型可表现语音震颤体征。
10、模型表现应具备有/无胸膜摩擦感。
11、模型内置传感器，应具备模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。
12、模型内置多处高性能传感器，可模拟多处心前区震颤。
13、模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。
14、模型腹部≥4个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进等≥4种情况。
15、模型应能够支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，能更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。
二、高仿真模拟人（卧位）：
1、模型应富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2、能够呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。
3、模型所有控制部件均应该集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，方便翻身及搬运。
4、模型内置嵌入式电脑，性能至少满足以下要求：CPU :  64位1.5GHz四核处理器；内存：≥4G；并支持千兆有线网络连接；系统硬盘：≥64G高速高性能存储介质；操作系统：Linux操作系统；
5、模拟人头部装有眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；模型可在自然光状态下表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟瞳孔直径，所有眼球状态既能双眼关联设置，也可以单独设置。
6、模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件等≥20多处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。
7、模型人应具备模拟呼吸模式的改变，实现腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。
8、肝脾触诊可以模拟≥10种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节。
9、肝脏触诊时，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可调节大小；脾脏大小可调节。
10、可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。
11、胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
12、具有双测血压测量功能，手臂带有双侧肱动脉、桡动脉搏动，搏动频率、强度可调。可使用外观仿真的模拟听诊器、临床用真实血压计进行血压测量，血压数值支持设置，两侧可以分开设置。
13、模型采用无线模拟电子听诊器实现智能听诊，性能稳定可靠，覆盖心脏及肺部听诊区，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。也可以通过外放耳机进行全体教学或通过耳机仔细辨别。模拟听诊器采用真实听诊器外观。模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。内置高密度可充电锂电池，续航≥4小时，可通过USB直接充电。内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。模拟听诊器内部存储容量≥8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。
14、模型应支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。
三、系统软件功能：
1、案例来源于临床真实案例，通过计算机案例数字化录入，通过软件系统自动展现，带给学员流畅的学习体验。
2、客户端应支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、IOS等主流移动端操作系统下的Safari、Chrome等浏览器访问，界面采用4响应式布局，操作方便。能实现局域网和互联网登录，既满足现场教学又具备网上教学功能。
3、系统应能够在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。
4、软件包括专项学习、病例练习、考试中心、学生自测、系统设置模块。
5、专项学习模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。
6、专项学习每个子章节的内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画等，部分内容还配有心电图、心音图、超声心动图、DICOM图像资料等，部分配有影像三维重建的解剖素材。
7、系统支持病例练习功能，预置病例≥50个，每个病例分为病史采集、体格检查、诊断三个部分；病史采集支持关键词搜索，系统依据匹配的关键词罗列出预置的问题，点选每个问题，系统给出预置的回答，支持模拟人语音智能回答；体格检查项包含所有临床接诊病人的体格检查项，选择体格检查项，以文字解读和模拟人操作两种方式结合完成体格检查；诊断项里，用户给出初步印象和鉴别诊断；系统会自动记录下所有的操作数据，并对结果进行评判。
8、学生可通过考试中心模块完成考试。
9、学生可通过自测模块完成功能自测。
10、系统设置模块，应具备有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。
11、软件应支持远程云端升级，可以实现自动升级到新版本。软件可设置模拟人内部喇叭音量。软件支持模拟人关机功能。
参数功能须提供相关视频演示，若演示视频无法显示产品满足采购需求，视为不响应参数要求，按参数做扣分处理。

12、该设备要能与实验室现有设备配套（品牌为天津天堰），并能兼容现有实验室所用软件。

	2
	77000
	154000
	推荐品牌：

天津天堰、

营口巨成[image: image1.png]




	2
	显示器移动支架
	尺寸：1100*608*1544 包装尺寸：1522*745*186 产品净重：37KG 产品毛重：42KG 适用范围：55寸--86寸产品承重：150K
	2
	1850
	2700
	[image: image2.png]




	
	156700


附件三
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。
                          公司(单位)名称(盖章)
______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:


