# 危险化学品库房设施、设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45加仑防爆柜 | 参考尺寸：1600～1660*1000～1100*450～500、柜体6面双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有35～40mm的绝缘层； 2、厚度≥1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3、门板采用Φ5～8mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4～5mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 4、层板采用≥1.2mm厚优质镀锌钢板折弯焊接而成，耐腐蚀，防酸碱，隔板厚度2.0～3.0cm、并设有空气流通格。 4、底部40～50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5、专业规范的警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。 6、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 7、独有的防溢漏式层板，漏液槽宽25～35mm，深25～35mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 8、焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距60～65mm，层板可每隔60～65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 9、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； 10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 11、黄色表示易燃液体存储柜，红色表示可燃液体存储柜，蓝色表示弱酸弱碱存储柜。 | 台 | 11 |  |  |  |
| 2 | PP柜 | 参考尺寸1600～1660*1000～1100*450～500、柜体：采用5～9mm厚瓷白色PP板制作，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，柜体经同色焊条无缝焊接处理，一体成型，极大的保证柜体之坚固及密封性。 柜门需要采用5～8mm厚瓷白色PP板制作 层板需要采用5～8mm厚瓷白色PP板制作，四边做突起设计，防止溅漏；底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不变形，层板为活动式，可随意抽取. 门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好 警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 活性炭箱 | 参考尺寸L450～500*W450～500*H450～500mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | PP阻燃 斜流风机 | 根据现场定制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 风机电源线 | RVV3*1.5无氧铜护套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装吊架 | 国优定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | PP焊条 | 4～5公斤 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 8 | 层板 | 层板采用≥1.2mm厚优质镀锌钢板折弯焊接而成，耐腐蚀，防酸碱，隔板厚度2.0～3.0cm | 个 | 13 |  |  |  |
| 9 | 智能摄像头 | 专用网络摄像机像素≥200万，POE供电 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | POE交换机 | POE供电交换机，智能端口数≥8个，整机功率≥63W。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 壁挂机柜 | 参考尺寸：500～380*450～480*280～380mm 、厚度:方孔条0.5～2mm侧门0.5～1mm、其余0.8～1.4mm。配套M6方螺母钉10套，内六角扳手至少1只，钥匙≥2把。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | NVR存储设备 | 网络视频输入6～8路，接入能力60～80Mbps 视频转发 转发能力64Mbps 回放下载 回放能力64Mbps 解码性能 8MP（4K）：1路@30帧/秒 5MP：2路@20帧/秒 4MP：2路@30帧/秒 2MP（1080P）：4路30帧/秒 预览模式 1/4/6/8画面 磁盘数量 1盘位 录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 录像回放 多路同步回放：支持8路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 网络线 | 超五类无氧铜 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 14 | 监控硬盘 | 品牌监控硬盘4T | 块 | 1 |  |  |  |
| 15 | 防盗门 | 甲级防盗门2050～2060×宽950～960需提供检测报告 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 门锁 | 根据门及现场定制 | 把 | 1 |  |  |  |
| 17 | 门禁主机 | 主机采用嵌入式Linux操作系统，设备支持-路RS485接口一路韦根(支持双向)接口，MicroUSB接口，电锁接口，门磁接口，开门J按钮接口，≥4.0寸触摸LCD屏，竖屏显示产品搭≥4.0寸触摸LCD屏，实时显示最大人脸提示框，方便用户校准。主机支持刷脸进入，刷卡进入，人脸容量：≥1000张，卡容量：≥3000张，记录容量：≥20000条。支持软件电脑软件管理。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防盗窗 | 11～12mm实心钢筋定制（需含上楼安装焊接等）钢筋防盗窗长2.5～3.0×3.0～3.8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 窗帘 | 定制阻燃窗帘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 试剂管理软件平台 | 试剂柜管理：试剂柜基本信息：编号/位置/控制方式/负责人； 试剂柜信息可查看、编辑、删除，以及查看试剂柜中所有试剂的二维码集合； 试剂柜信息可以以 Excel 形式导出。 我的物料：试剂代号、名称、批号、贮存条件、数量、存放位置、所在试剂柜编号、有效期、规格、供应商； 试剂信息可修改、删除以及查看试剂二维码标签； 试剂新增登记支持批量导入、批量删除，并根据自定义字段进行导出； 用户可根据试剂柜编号、名称搜索条件进行多条件精确查询。 入库管理：点击“+”，进行试剂的入库，系统自动记录日志信息； 可以根据试剂代号、名称进行检索； 试剂台账可以以 Excel 形式导出。 出库管理：点击“-”，进行试剂的出库，系统自动记录日志信息； 可以根据试剂代号、名称进行检索； 试剂台账可以以 Excel 形式导出。 使用记录：点击“使用”，进行试剂使用记录的登记，系统自动记录日志信息； 可以根据试剂代号、名称进行检索； 试剂台账可以以 Excel 形式导出。 台账：系统自动记录入库、出库以及使用记录台账； 可以查询不同操作方式的试剂台账信息； 可以根据试剂代号、名称以及时间段进行检索； 试剂台账可以以 Excel 形式导出。 提醒管理：安全库存消息提醒。 扫码出入库：扫码枪扫码出入库，扫码枪连接电脑。（可选） 部门管理：系统管理员可以根据实际情况对部门以及岗位进行维护，可新增、编辑、删除。 用户管理：系统管理员可以维护系统使用人员，可以新增、编辑、删除。 权限设置：系统管理员可将人员与岗位进行匹配，授予不同权限。 手机APP开锁 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 标签打印机 | 有线，USB | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 平台部署PC | 一线品牌显示器≥20英吋全高清屏，六核CPU酷睿i5内存≥4G，机械硬盘1T+128G固态 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 智能锁 | 产品材质：锁体，锌合金 产品净重：约 0.3～0.35kg 产品尺寸：锁体，≥100*50*25mm 感应方式：碰撞传感器 开锁时间：收到指令后 1～2 秒内 | 套 | 13 |  |  |  |
| 24 | 智能用电系统 | 带漏保智慧微断63A需要优配套运行软件，2P带漏保，额定63A，分断6KA | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 防爆空调 | ≥1.5P国优具备EX认证防爆空调（挂机） | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 防爆灯 | 符合国家防爆检测认证功率≥40W,三年质保 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 防爆开关 | 符合国家防爆检测认证,220V,10A,三年质保 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 烟感报警 | 具有防爆防护罩无线声光报警器工作温度-10至+50° | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 温感报警 | 外置GPRS天线，工作电压5V1A，温度检测最高100度，探头线长度不小于50CM | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 活性炭防毒面具 | 材质:橡胶；防毒面具,防护套装*1套包含：半面罩*1有机蒸汽滤毒盒1包*2、过滤棉*2、滤棉盖*2 | 套 | 10 |  |  |  |
| 31 | 护手 | 耐酸碱耐腐蚀橡胶手套 | 双 | 10 |  |  |  |
| 32 | 护目镜 | 防溅耐酸碱 | 个 | 10 |  |  |  |
| 33 | 沙箱套装 | ≥50cm*35cm*50cm，消防桶子、消防铲 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 灭火毯 | 尺寸：≥1.5x1.5m,产品材质:玻璃纤维 产品性能:隔热/阻燃/绝缘 | 条 | 4 |  |  |  |
| 35 | 干粉灭火器 | 4公斤：灭火级别2A34B，电绝缘性绝缘工作压力1.2mpa，喷射时间≥13秒，保质期4年，喷射距离≥3米，使用温度-20℃～+55℃ | 个 | 4 |  |  |  |
| 36 | 防化服 | 提供相关机构检测报告 | 套 | 2 |  |  |  |
| 37 | 多功能医药箱 | ≥15英寸医药箱、双层储药大空间,分层分格设计，托盘可独立取出，物品分类存放 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 主机 | 在线式UPS1KVA24H | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 电池 | 12100电池12V100AH，质保三年 | 只 | 12 |  |  |  |
| 40 | 电池柜 | 电池箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 报警主机 | 支持防区≥40个，自带有线防区1-8个，无线防区1-3个，支持RS-485扩展32个有线防区 主机自身支持2个可编程输出和一个报警输出。每个可编程输出支持200mA电流，支持布防联动、报警联动、软件控制，输出可长时间脉冲输出，时间及脉冲次数可编程。 支持6组定时布防撤防功能，支持周一至周日可选，系统自带时钟芯片，掉电时间继续运行。 主机支持1个主密码（管理员密码）和1个编程密码，1组挟持密码，1-16个用户密码（布撤防密码，布撤防权限可编程）、40个防区布撤防密码。密码≥6位数字。 系统支持黑匣子功能，可以分别保存最近6000条记录（报警记录、操作记录）。 支持全程操作语音播报。支持通讯中断数据缓存，至少应支持100条记录缓存。 支持接入RS232串口印机，实现报警实时打印。支持16组433MHz遥控器。 支持LoRa、GPRS、TCP/IP扩展、PSTN等功能模块。不含键盘，标配1个遥控器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 控制键盘 | LED控制键盘 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 软件 | 1-4个防区 | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 功能模块 | 本模块为AL-238P报警主机TCP/IP扩展模块，可为报警主机扩展TCP/IP通讯功能应用，可支持上报2个IP管理中心。该模块不能独立使用，必须配合AL-238P主机使用。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 红外光栅 | 探测距离≥10m，高100～110cm，封闭式外接线结构设计，A/B两段变频可选。支持异步、同步工作模式；频率可选，彻底解决相邻红外干扰；含安装支架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 后备电池 | 报警主机专用后备电池12V/7A | 个 | 1 |  |  |  |
| 47 | 声光警号 | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 个 | 1 |  |  |  |
| 48 | 开关电源 | 对射集中供电开关电源（DC-16V/7A） | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 空调辅材 | 空调铜管 | 米 | 6 |  |  |  |
|  |  | 室内防爆接线盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 监控、门禁、报警系统线材 | 报警电源线、控制线、信号线 | 批 | 1 |  |  |  |
| 51 | 定制钢筋窗辅材 | 防锈漆银色 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 52 | 阻燃辅材 | 线路镀锌管及其他配件 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |