- 主要工程及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制期刊架 | 1.尺寸：11.05m*0.3m*2.7m(格子1.0m*0.45m*50 个 ） 2.基材：采用EO级杉木实芯免漆板，厚度17mm，材料绿色环保，不含甲醛，免油漆，无毒，防潮，阻燃，无挥发性的气味，表面光滑，美观，硬度好、耐冲击、隔音、防震、不收缩、不开裂、耐久性好，能达到国家检测标准； 3.制作：按场地尺寸厂家定制，现场人工安装，柜体无缝，无钉孔，边框和承重部分采用双层结构； 4.柜体封边：采用全自动封边机封边，修边，实木线条，无透胶，无凹陷、无压痕、无脱胶。 | m2 | 29 |
| 2 | 定制书架 | 1.尺寸:7.86m*0.35m*2.2m(格子1.0m*0.3 0m*36个)； 2.基材:采用EO级杉木实芯免漆板，厚度17mm，材料绿色环保，不含甲醛，免油漆，无毒，防潮，阻燃，无挥发性的气味，表面光滑，美观，硬度好、耐冲击、隔音、防震、不收缩、不开裂、耐久性好，能达到国家检测标准； 3.制作:按场地尺寸厂家定制，现场人工安装，柜体无缝，无钉孔，边框和承重部分采用双层结构； 4.柜体封边:采用全自动封边机封边，修边，实木线条，无透胶，无凹陷、无压痕、无脱胶。 | m2 | 17 |
| 3 | 六边形书架 | 1.尺寸:0.6m*0.35m*0.6m； 2.基材:采用EO级杉木实芯免漆板，厚度17mm，材料绿色环保，不含甲醛，免油漆，无毒，防潮，阻燃，无挥发性的气味，表面光滑，美观，硬度好、耐冲击、隔音、防震、不收缩、不开裂、耐久性好，能达到国家检测标准； 3.制作:按场地尺寸厂家定制，现场人工安装，柜体无缝，无钉孔； 4.柜体封边:采用全自动封边机封边，修边，实木线条，无透胶，无凹陷、无压痕、无脱胶。 | 组 | 2 |
| 4 | 造型大吊灯 | 1.名称:造型树叶护眼大吊灯(暖光)； 2.型号:定制款护眼灯 3.材质工艺:铁艺+布罩，手工焊接+手工布艺； 4.按国家照度标准需要达到500勒克斯； 5.根据现场场地定制吊灯尺寸，瓦数大小等，人工现场安装测试，暂定尺寸1.6m*0.56m*0.21m | 盏 | 18 |
| 5 | 定制弧形沙发卡座区 | 1.名称：休闲沙发（暂定长7.9m*宽60cm*高70cm） 2.材料规格:实松木框架，填充优质公仔棉，高密度回弹海绵坐垫； 3.面料：高档棉麻布铺面，耐脏，易拆洗； 4.按场地尺寸定制，人工现场安装，摆放。 | 套 | 1 |
| 6 | 卡座桌子套装 | 1.名称:休闲沙发茶几组合装(暂定尺寸:0.7m*1.58m*0.96m） 2.材料种类:A级蜡木主框架，高密度回弹海绵经久耐用，高档皮艺铺面，承托性好，吸湿透气。 3.茶几锌钢框架+实木烤漆面板组合，简约时尚美观。 4.厂家定制，现场组装摆放。 | 套 | 3 |
| 7 | 沙发套装 | 1、材料：纳米科技布饰面，高品质回弹海绵 2、尺寸：2.5*1.8 3、厂家定制，现场组装摆放。 | 套 | 1 |
| 8 | 服务台+1椅 | 1.服务台参数：大理石1.5cm+多层板，亮面烤漆，优雅设计，环保纤维，使用加长纤维丝；纳米涂层，抗菌透气；尺寸：300x60X100cm 厂家定制，现场安装摆放。 2.椅子参数面料材质:网布；五星脚材质:钢制脚；扶手类型:旋转升降扶手。 | 套 | 1 |
| 9 | 椭圆形沙发台柜组合 | 1.沙发规格：250*200cm 2.材料规格:实松木框架，填充优质公仔棉，高密度回弹海绵坐垫。 3.台柜：实松木框架加生态面板组合，简约时尚美观； 4.厂家定制，现场组装摆放。 | 套 | 1 |
| 10 | 休闲沙发套装 | 1.尺寸：2.5*3 2.整体规格:沙发和台柜按现场实际要求定制 3.材料种类:A级蜡木主框架，高密度回弹海绵经久耐用，高档皮艺铺面，承托性好，吸湿透气。 | 套 | 1 |
| 11 | 背景+发光字 | 1、发光字高度200mm，详情见效果图。不锈钢包边亚克力面板 2、背景墙安装 ①基层处理 进行背景墙安装，首先进行墙面基层处理。基层的墙面必须清理干净，不能有浮土、浮灰，将其找平并且涂好防潮层。 ②龙骨安装固定 使用1.2mm钢材的龙骨能降低石板对墙面的影响，并且提高整体的抗震性。根据计划的图样，在墙上钻孔再埋入固定件，龙骨焊接墙体的固定件，支撑架再焊接其龙骨，要求龙骨的安装牢固，与墙面要相平整。 ③大理石板12mm安装 石材安装中要拉好整体水平线和垂直控制线。石板必须要安装在支撑架上，先固定在大理石板材的下部凿孔，插入支撑架的挂件，微调锁紧了再固定在石材上部及侧边，最后再连接空位锚固剂，加固板件。 ④石板嵌缝工艺 大理石板安装好后，板与板之间的缝隙采用了粘合处理。首先要清理干净夹缝内的灰尘杂质，在缝隙填充满泡沫条，在板的边缘粘贴胶带纸以防粘胶污染大理石表面，打胶以后要求胶缝光滑顺直。 | m2 | 16 |
| 12 | 强弱电改造 | 按建筑面积，开槽配管及定位说明：电路设计要多路化，做到空调、设备、卫生间、学习室、电脑及大功率电器分路布线；插座、开关分开，除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器；强、弱分开，音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 | m2 | 230 |
| 13 | 原顶刷白 | 用于将所有中央空调外露铜管刷白，约260平米。 | 项 | 1 |
| 14 | 装饰画 | 1、尺寸：书法印刷画1.6m*0.6m 2、尺寸：其他印刷挂画1.2m*0.6m | 项 | 1 |
| 15 | 文化墙 | 6.8M*1.5M，表面亚克力PVC雕刻1.2厚规格2个 5.4M*1.9M，表面亚克力PVC雕刻1.2厚规格2个 | 套 | 4 |
| 16 | 绿植 | 材质：镀锌板材质框架、陶瓷盆、水泥盘等，高温烤漆，花槽养护设计，颜色可定制。1.7米以上幸福树两株，0.8米以上万年青6株，绿萝20盆。 | 项 | 1 |
| 17 | 百叶帘 | 铝百叶窗 | m2 | 215 |
| 18 | 门牌标识 | 1、配套校园统一风格定制 2、亚克力（2.0厚） | 项 | 14 |
| 19 | 引导牌 | 1、全馆引导牌和楼层引导牌 2、尺寸：700*400亚克力（2.0厚） | 块 | 2 |
| 20 | 宣传栏 | 1、借阅制度、注意事项等 2、尺寸：800*600亚克力（2.0厚） | 块 | 3 |
| 21 | 人工智能多联主机 | 1、人工智能多联主机； 2、制冷量：136kw，制热量：153kw； 3、制冷功率：41kw，制热功率：40.2kw； 4、电源：380V 3N~50HZ； 5、外形尺寸：（1340*775*1690）*2。 | 台 | 1 |
| 22 | 人工智能多联主机 | 1、人工智能多联主机； 2、制冷量：151kw，制热量：169.5kw； 3、制冷功率：42.3kw，制热功率：40.81kw； 4、电源：380V 3N~50HZ； 5、外形尺寸：930*775*1690+（1340*775*1690）*2。 | 台 | 1 |
| 23 | 高效静音风管式室内机 | 1、高效静音风管式室内机 2、制冷量：4.5kw，制热量：5kw； 3、制冷功率：0.08kw，制热功率：1.48kw； 4、电源：220V~50HZ； 5、外形尺寸：1010*450*200。 | 台 | 1 |
| 24 | 高效中静压风管式室内机 | 1、高效静音风管式室内机 2、制冷量：8kw，制热量：9kw； 3、制冷功率：0.1kw，制热功率：1.8kw； 4、电源：220V~50HZ； 5、外形尺寸：1200*655*260 | 台 | 1 |
| 25 | 高效中静压风管式室内机 | 1、高效静音风管式室内机 2、制冷量：9kw，制热量：10kw； 3、制冷功率：0.11kw，制热功率：3.41kw； 4、电源：380V 3N~50HZ； 5、外形尺寸：1340*655*260 | 台 | 1 |
| 26 | 高效中静压风管式室内机 | 1、高效静音风管式室内机 2、制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw； 3、制冷功率：0.12kw，制热功率：3.42kw； 4、电源：380V 3N~50HZ； 5、外形尺寸：1340*655*260 | 台 | 6 |
| 27 | 高效中静压风管式室内机 | 1、高效静音风管式室内机 2、制冷量：12.5kw，制热量：14kw； 3、制冷功率：0.12kw，制热功率：3.47kw； 4、电源：380V 3N~50HZ； 5、外形尺寸：1340*655*260 | 台 | 3 |
| 28 | 天井式室内机 | 1、天井式室内机 2、制冷量：10kw，制热量：11.2kw； 3、制冷功率：0.103kw，制热功率：1.253kw； 4、电源：220V~50HZ； 5、外形尺寸：主体：840*840*240 面板：950*950*65 | 台 | 2 |
| 29 | 天井式室内机 | 1、天井式室内机 2、制冷量：14kw，制热量：16kw； 3、制冷功率：0.183kw，制热功率：1.983kw； 4、电源：220V~50HZ； 5、外形尺寸：主体：840*840*290 面板：950*950*65 | 台 | 11 |
| 30 | 线控器 | 1、规格型号：与空调主机配置 2、外形尺寸：112*22*112（宽*厚*高）mm |  | 25 |
| 31 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ41.3 | 米 | 77 |
| 32 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ38.1 | 米 | 35 |
| 33 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ31.8 | 米 | 22 |
| 34 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ28.6 | 米 | 28 |
| 35 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；；φ25.4 | 米 | 7 |
| 36 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ22.2 | 米 | 22 |
| 37 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ19.05 | 米 | 133 |
| 38 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ15.9 | 米 | 157 |
| 39 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ12.7 | 米 | 33 |
| 40 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ9.52 | 米 | 164 |
| 41 | 铜管 | 安装部位:多联机铜管；φ6.35 | 米 | 12 |
| 42 | 铜管保温 | 1、规格型号：6mm-48mm 2、发泡橡塑根据冷量配制 | 项 | 1 |
| 43 | 铜管Y型分歧管 | 1、规格型号：FQ01-FQ04 2、紫铜根据冷量选配 | 个 | 25 |
| 44 | ABS风口 | 1、出回风口订做 2、ABS工程塑料、根据机组要求订做 | 项 | 1 |
| 45 | PUC排水管、保温管 | 1、规格型号：DN25-DN50 2、DN25-DN50 PVC-U根据设备冷凝水选配 | 米 | 180 |
| 46 | 风口帆布 | 1、风口连接 2、材料：帆布材料 | m2 | 75 |
| 47 | 风管 | 采用单面彩钢酚醛复合板，按展开面积150平米计算，具体施工根据风量与送风距离进行选配。 | m2 | 150 |
| 48 | 楼顶主电缆 | 1、普通电缆 2、规格型号：50*3+25*2 | 米 | 80 |
| 49 | 楼顶分电缆 | 1、普通电缆 2、规格型号：6*5 | 米 | 200 |
| 50 | 楼顶主电箱 | 1、成套配套电箱，主开关，分开关，800*800,定制 | 个 | 1 |
| 51 | 楼顶电线管 | 1、规格型号：DN50 | 米 | 40 |
| 52 | 主电缆施工费 | 将表中第49项中的楼顶主电缆安装入原主线槽 | 项 | 1 |
| 53 | 6楼室内空调电箱 | 1、配套电箱，主开关，分开关， 800*800,定制 | 个 | 1 |
| 54 | 室内空调电源线 | 2.5mm2电线 | 百米 | 40 |
| 55 | 线管 | PVCDN20 | 米 | 100 |
| 56 | 辅材/支架 | 配套 | 项 | 1 |
| 57 | 采保费、吊装 | 设备运输吊装 | 项 | 1 |
| 58 | 人工安装费 | 空调安装人工 | 项 | 1 |