附件2

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢治疗车 | 800*480*860mm 有抽屉 | 台 | 10 | 500 | 5000 |  |  |  |
| 2 | 超声波治疗仪 | 1、便携式机型，3.5寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作； 2、仪器配有一个手持移动式1MHz探头； 3、功率：80VA； 4、额定输出功率：5W±20%； 5、额定输出有效声强：≤3.0W/cm²； 6、波束类型：准直型； 7、波束不均匀系数：≤8； 8、占空比：0～100%可调，步进为10%； 9、治疗时间：0分钟～30分钟； 10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式； 11、本产品取得计算机软件著作权； 12、电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％； 13、治疗头有效辐射面积： 2.0cm²±20%； 14、具有≥4项专利； 15、设备净重：3.4~4.0kg； | 台 | 1 | 11500 | 11500 |  |  | 推荐品牌：翔宇、好博 |
| 3 | 经皮神经电刺激仪 | 人机交互系统，界面采用7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书； 动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然； 智能控制系统，可以快速的选择参数及操作； 输出通道：三组输出； 输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波； 脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20% 脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10% 输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30% 时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5% | 台 | 4 | 5500 | 22000 |  |  | 推荐品牌：翔宇、好博 |
| 4 | 神经肌肉电刺激仪 | 1、4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作； 2、仪器具有一组针插式电极输出、一组电针输出，独立可控，互不干扰。 3、时间设定功能：时间范围为0～99min可调，单步长为1min； 4、电极治疗输出参数： 4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波； 4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz； 4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms； 4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调； 5、电针治疗输出参数： 5.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 5.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%； 5.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA； 6、连续工作时间大于8h； 7、本产品取得计算机软件著作权； 8、净重：4.1kg；尺寸: 308*260*130mm； 9、大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：～220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz； | 台 | 4 | 5500 | 22000 |  |  | 推荐品牌：翔宇、好博 |
| 5 | 平衡训练板 | 参考规格(cm)：90×70×9 面板摆动角度：-13°～+13° 最大承载质量为：≥135kg 参考重量：9.0kg左右 | 个 | 10 | 450 | 4500 |  |  |  |
| 6 | 训练半球 | 60cm带按摩点，瑜伽健身康复训练半球，加厚防爆 | 个 | 10 | 400 | 4000 |  |  |  |
| 7 | 平衡垫（组合软垫） | 200×65×5cm，长度200cm，宽度65cm，厚度5cm | 个 | 10 | 600 | 6000 |  |  |  |
| 8 | 关节松动术带 | 200*5cm，松动术手法工具 | 条 | 20 | 140 | 2800 |  |  |  |
| 9 | 有氧运动踏板（立式踏步器（液压式） | 规格：38×34×20～23cm 参数：型钢表面静电喷涂。脚踏板为优质塑料模具一次成型，油缸控制脚踏上下活动 | 台 | 10 | 500 | 5000 |  |  |  |
| 10 | 瑜伽球 | 外形尺寸：50cm左右 材质：PVC塑胶，防爆无毒； | 个 | 10 | 140 | 1400 |  |  |  |
| 11 | 康复泡沫轴（滚桶） | 材质：EVA 尺寸：60*14cm 重量：400~500g | 个 | 10 | 180 | 1800 |  |  |  |
| 12 | 抽屉式阶梯 | 外形尺寸/cm：≥60×33×40 相邻台阶距离：10cm 阶梯踏板额定承载：≥2000N 用途：除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用 | 套 | 5 | 650 | 3250 |  |  |  |
| 13 | 轮椅（低靠背） | 总长 68.5cm 总宽 46cm 总高 870cm 折叠宽度 46mm 靠背宽度 43mm 座位深度 45mm 座位宽度 46mm 座位离地面高度 52mm 前轮直径 8寸20cm 后轮直径 24寸62cm 最大载荷 100kg 净重量16~20kg 毛重 20~24kg | 个 | 10 | 900 | 9000 |  |  |  |
| 14 | 助行器 | 55×48×80～95cm, 额定承载质量135kg，大架铝合金，可折叠，高度可调节 | 个 | 10 | 200 | 2000 |  |  |  |
| 15 | 腋杖 | 腋托最小长度19cm,腋托基准点宽度4cm,把手最小长度10cm,把手调节孔数≥4，每档调节高度2.5cm或者3.5cm | 个 | 20 | 280 | 5600 |  |  |  |
| 16 | 手杖 | 铝合金管，表面阳极氧化,，ABS防滑手柄，防滑橡胶脚垫 | 个 | 10 | 60 | 600 |  |  |  |
| 17 | 汉语标准失语症套装检查评估量表工具箱包（CRRCAE） | 检查图册1本（73页） 训练图册1本（60页） 检查卡87张，计分表3份 实物：钢笔、剪子、牙刷、镜子、盘子、手帕、牙膏、硬币、梳子、钥匙、铅笔 | 套 | 5 | 2600 | 13000 |  |  |  |
| 18 | SS法语言发育迟缓评估套装 | 包含以下： 1.实物：帽子、鞋、牙刷、玩具娃娃、电话-听筒、鼓-鼓槌、茶壶-茶杯 2.镶嵌板：鞋、剪刀、牙刷 3.操作性课题用品：小毛巾、小玩具、小球、积木6块、装小球容器1个、三种图形镶嵌板、六种图形镶嵌板、十种拼图 4.图片册：日常用品（鞋、帽子、眼镜、手表、剪刀、电话）、动物（象、猫、狗）、食物（面包、香蕉、苹果、米饭）、交通工具（飞机、火车、汽车）、身体部位（眼、嘴、手、鼻、耳、脚）、动词（睡觉、洗、吃、哭、切）、大小（帽子（大、小））、颜色（红、黄、绿、蓝）、词句（妈、弟+（吃、洗）+香蕉、苹果）、大小+颜色+事物（大小+红黄+鞋、帽）、语言规划（小鸡、乌龟、猫（小鸡、乌龟、猫）+追） | 套 | 5 | 2400 | 12000 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢皮脂测量钳 | 材质：进口不锈钢 测量范围：0-70mm 长17cm左右，宽10cm左右 刻度精准清晰、操作灵活 | 个 | 35 | 260 | 9100 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 140550 |  |  |  |